ÍNDICE

- OBJETIVO

- ÁREAS E LOCALIZAÇÃO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

- MOVIMENTO DE TERRA

- FUNDAÇÃO

- ESTRUTURA

- ELEVAÇÃO

- COBERTURA

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- REVESTIMENTO

- ESQUADRIAS

- PAVIMENTAÇÃO

- PINTURA

- DIVISÓRIAS/BANCADAS/ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

- DIVERSOS

1 - OBJETIVO

O Presente Memorial Descritivo, tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais a utilizar e normatizar a execução da reforma do BRAT no DETRAN/SE localizado na Avenida Tancredo Neves, s/n no Bairro Ponto Novo em Aracaju - SE.

2 – ÁREAS

### Área da reforma:...........................................................................................40,77 m2.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

É de responsabilidade da Construtora manter atualizados, no canteiro de obras em um escritório apropriado para os estudos dos projetos, Alvará, Certidões e Licenças, bem como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, e cronogramas.

Será mantido na obra, um diário onde serão anotadas todas as decisões tomadas que venham a alterar o projeto bem como acidentes de trabalho, dias de chuva e demais ocorrências relativas a obra .

É obrigatório aos operários o uso equipamentos individuais de segurança.

Deve ser garantida a segurança das propriedades vizinhas e áreas públicas.

A Construtura dará garantia de 05 (cinco) anos por todos os serviços por ela executados conforme código civil.

A Construtura emitirá  ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução de obra, por profissional de seu quadro técnico, devidamente qualificado para a função.

4 – SERVIÇOS PRELIMINARES

A elaboração do projeto elétrico será de exclusiva responsabilidade da construtora os mesmos deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

5 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

Deverá ser executada a demolição alvenaria de bloco para execução de novas janelas e portas, do piso existente a execução da fundação das paredes que serão construídas. Será executado também o remanejamento de ar condicionado e compressor de ar condicionado tipo split para adequação do espaço ao projeto. Todo material proveniente das demolições deverá ser carregado e posteriormente depositado em local apropriado a ser definido pela construtora.

6 – MOVIMENTO DE TERRA

Deverá ser feita escavação manual de valas com profundidade de 0,25 m e largura de 0,20 m para a confecção da fundação. Todo material proveniente dessa escavação deverá ser removido do local  da obra e posteriormente depositado em local apropriado a ser definido pela construtora.

7 - FUNDAÇÃO

A fundação será executada em concreto armado, será utilizado concreto com fck=18 Mpa, bombeado, lançado e adensado, armado com aço CA-50 e moldado com forma plana em tábua de pinho 03 usos, sobre camada de concreto magro fck=13,5 Mpa e espessura de 0,05m	. A fundação deverá ter características especificas, devidamente esquadrejadas, alinhadas e aprumadas. Será executado ainda contrapiso no acesso e no hall utilizando concreto fck = 15 Mpa com uma espessura de 5,0 cm.

8 - ESTRUTURA

Para melhor amarração das paredes que serão construídas deverão ser construídos pilares e cintamento superior. Estes deveram ser confeccionados em conreto armado, utilizando concreto com fck= 21 Mpa, bombeado, lançado e adensado, armado com aço CA – 50 e moldado com forma em compensado resinado 12 mm 03 usos.Os pilares e vigas deverão ter características especificas, devidamente esquadrejadas, alinhadas e aprumadas.

9 – ELEVAÇÃO

Será executada elevação para fechamento de vãos, indicados em projeto, utilizando tijolos cerâmicos de primeira qualidade com dimensões 9 x 19 x 24 cm, sonoros, de dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas.

Todas as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.

Os elementos serão assentados com argamassa traço T5 (cimento/cal/areia),

Nos vãos novos das janelas e portas será executado vergas e contra vergas em concreto armado com dimensões de 9,0 cm x 12,0 cm.

10 - COBERTURA

- Madeiramento:  A estrutura do telhado deverá seguir o projeto arquitetônico  e será executada com madeira massaranduba serrada de primeira qualidade. As emendas serão sempre sobre os apoios.

- Os pregos, deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada. Todo madeiramento deverá receber 02 demãos de verniz poliuretano.

Telhas e cumeeiras: A cobertura será executada com telhas de fibrocimento 4mm, apresentando inclinação especificada em projeto.

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Deverão ser obedecidos rigorosamente os requisitos mínimos fixados pela NB3/NBR5410 da ABNT e pela concessionária. Todos os condutores (fios e cabos) serão de cobre, os eletrodutos e conexões serão da marca Tigre ou similar.

Serão executados pontos de luz embutidos,  interruptores de embutir com 02 seções,  com espelho de 2x4", tomadas do tipo universal de embutir 220V, 10A, de dois pinos com espelho de 2x4",   fixadas em caixa de embutir de PVC. Serão instaladas também tomada para computador embutidas e aparentes (sistema x) e ainda ponto de lógica com calhas em pvc (sistema “x”) sem fiação.

Em cada ambiente haverá ponto para instalação de ar condicionado com capacidade para a ser definida pelo projeto de climatização.

Serão instaladas luminárias de acordo com o projeto e ponto de telefone com eletroduto em pvc sanfonado embutido.

- 12 – REVESTIMENTO

Todas as paredes novas serão chapiscadas interna e externamente utilizando argamassa  traço t1 1:3 (cimento e areia).

O reboco será aplicado, em todas as paredes chapiscadas,utilizando argamassa  traço t5 1:2:8 com espessura de 2,0 cm após a fixação dos  contra-marcos, bem como todas as tubulações para evitar emendas.

O teto do acesso e do hall receberá forro de pvc 	em réguas fixado sob o telhado.

Em todos os vãos de janelas novas serão assentados peitoris em mármore branco com largura de 17 cm e espessura de 2 cm.

13 - ESQUADRIAS

As portas de acesso ao BRAT de madeira de lei lisa, tipo semi-oca,  fixadas sobre batentes de madeira com dobradiças e fechaduras cromadas.

Todas as janelas serão de alumínio anodizado cor fosca com vidro liso incolor de 3 mm fixadas em caixilho também de aluminio através de parafusos.

As janelas existentes deverão ser recuperadas conforme a necessidade.

14 - PAVIMENTAÇÃO

Antes de assentar o piso, deve a base estar devidamente preparada,  com uma superfície lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Após esta regularização, a fixação do piso se dará com  utilização de argamassa colante.

Os pisos cerâmicos utilizados, serão de marca Cecrisa ou similar com dimensões 40 cm x 40 cm PEI 5, e deverão ser  assentados conforme detalhamento arquitetônico de cada ambiente.

Em todos os vãos de porta serão assentadas soleiras em granito vitória com largura de 15 cm e espessura 2 cm.

15 - PINTURA

Todas as paredes deverão ser convenientemente limpas e lixadas antes de receber a tinta.

Os trabalhos de pintura só poderão ser iniciados quando a superfície a ser pintada estiver totalmente seca.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver seca, convindo observar-se um intervalo de no mínimo 24hs entre as duas demãos sucessivas.

As tintas só serão afinadas ou diluídas com solventes apropriados, e de acordo com as instruções do fabricante.

Nas paredes existentes onde for necessário será aplicado 01 demão emassamento acrílico para retocar o emassamento existente. Será aplicado duas demãos de tinta acrílica em todas as paredes existentes. Nas paredes novas, será aplicado 01 demão de selador acrílico 02 demãos de massa acrílica seguida de 02 demãos de tinta acrílica. O teto do BRAT deverá ser devidamente lixado e receberá 02 demãos de tinta látex..

Todas as portas em madeira receberão 01 demão de  fundo sintético nivelador, 01 demão de massa à óleo e e 02 demãos de tinta esmalte.

As tintas deverão ser de primeira qualidade da marca Suvinil ou similar.

16 – DIVISÓRIAS/BANCADAS/ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

- Será fornecida e assentada  divisórias confeccionadas com compensado naval com perfis em aço na cor preta, espessura de 40 mm nos locais indicados em projeto obedecendo especificações do mesmo. O mobiliário será composto por bancadas, prateleiras e armários confeccionados em compensado naval 40 mm com perfis em aço na cor preta conforme projetos e detalhes.

- 17 - DIVERSOS

Deverá ser fornecida e assentada caixa pré moldada em concreto para ar condicionado do tipo janela que deverão ser assentadas em locais indicados em projeto.

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.