CONVITE Nº 37/2007

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

OBRA: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS E PAVIMENTAÇÃO DO DEC

RESPONSÁVEL: Prof. Erinaldo Hilário Cavalcante

GERAL

| Pisos | - | Piso de alta resistência na cor Cinza Claro com juntas plásticas na cor Preto, formando quadros nunca maiores do que 2,00m x 2,00m. |
| --- | --- | --- |
| Paredes | - | Barra em revestimento cerâmico 20 x 20cm esmaltado Branco até a altura de 2,20m. |
|  | - | Pintura com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco. |
| Tetos | - | Pintura com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco. |
| Janelas | - | Manter as existentes, reformando-as e deslocando-as para a nova parede da fachada (vide projeto). |
| Janelas Altas | - | Serão mantidas, sofrendo apenas as modificações necessárias para adaptar ao forro do corredor do Mezanino (vide projeto). |
| Bancadas – Pias | - | Retirada de uma das pias de cada laboratório, com a extensão das bancadas até o limite indicado no projeto, revestidas com o mesmo material existente. |
| Porta de acesso aos Laboratórios | - | Portas e bandeiras em vidro temperado incolor, 10mm, com duas folhas, sendo uma com mola e a outra com ferrolho e batedor. |
| Portas Internas | - | Caixões e alizares pintados em esmalte sintético alto brilho na cor Cinza Escuro – 019 (tintas Coral). Folhas pintadas em esmalte sintético alto brilho na cor Azul Del Rey – 164 (tintas Coral). |
|  | - | Portas com visor circular de 50cm de diâmetro tendo seu centro localizado a 1,70m do piso (exceto quando indicado o contrário). |
| Quadros | - | Aproveitamento dos existentes que devem ser reduzidos para se ajustarem às paredes nas quais serão instalados. |

MEZANINO

| Estrutura | - | Aço pintado com tinta esmalte sintético alto brilho na cor Cinza Escuro – 019 (Coral). |
| --- | --- | --- |
| Escada | - | Chapa xadrez contínua (pisos e espelhos) em alumínio sem pintura. |
| Pisos | - | Painel Wall com 55mm de espessura revestido com Paviflex, 30 x 30cm, espessura 3,2mm, linha Chroma na cor Lilla - 306. |
| Paredes |  | Montantes e perfis para encaixe dos painéis Wall, pintados em esmalte sintético alto brilho na cor Cinza Escuro – 019 (tintas Coral). |
|  | - | Painel Wall com 40mm de espessura pintado com tinta acrílica acetinada na cor Oceanic – 181 (tintas Coral). |
| Portas | - | Folhas pintadas em esmalte sintético alto brilho na cor Azul Del Rey – 164 (tintas Coral). |
| Janelas | - | Alumínio com 4 folhas, tipo maxim-ar (vide projeto). |

CÂMARA ÚMIDA

| Piscina com areia | - | Mureta com altura de 50cm, revestida nas duas faces com cerâmica 20x20cm, esmaltada, na cor Branco e chapim superior em granito Cinza Andorinha polido em todas as faces aparentes. Espaço preenchido com areia fina. Colocação de uma torneira de jardim Deca 1153 C39, para manter a umidade do ambiente. |
| --- | --- | --- |
| Prateleiras | - | Em madeira, espessura de 2,5cm, revestidas com laminado melamínico, texturizado, na cor Branco, fixadas nas paredes da porta e à esquerda desta, nas alturas de 1,50m e 1,80m. |
| Paredes | - | Alvenaria até a altura do Mezanino, pintadas em tinta látex na cor Branco Neve, acabamento fosco, sobre massa corrida. |

SALA DO TRIAXIAL DE SOLOS

| Bancada Equipamentos | - | Manter a bancada existente. |
| --- | --- | --- |
| Bancada Computador | - | Bancada / mesa com altura de 75cm para o computador com tampo em madeira/MDF revestido com fórmica TX Azul Cobalto (L012). |
| Paredes | - | Lateral em alvenaria até a altura do Mezanino, pintada em tinta látex na cor Branco Neve, acabamento fosco, sobre massa corrida. |
|  | - | Divisória Divilux com perfis de alumínio anodizado natural e rodapés de alumínio. Paineis na cor Argila até a altura do Mezanino com vidro liso incolor a partir de 1,00m de altura e porta encabeçada com perfis de alumínio, sem visor. |

ALMOXARIFADO

| Prateleiras | - | Em madeira maciça, espessura de 3,00cm, acabamento lixado, com alturas reguláveis, nas paredes indicadas em projeto. |
| --- | --- | --- |

PESAGEM

| Bancada | - | Tampo em madeira/MDF revestido com fórmica TX Azul Cobalto (L012) com 75cm de altura e 40cm de profundidade. |
| --- | --- | --- |
| Tomadas Elétricas | - | Colocação de 8 tomadas simples (2P+T) distribuídas regularmente nas paredes de alvenaria com altura de 90cm. |
| Divisória | - | Vidro temperado com bandeiras fixas e porta central com mola e abertura tanto para dentro como para fora do ambiente. |

SALA DO TRIAXIAL DE ASFALTO

| Bancadas | - | Reduzir bancada existente para 60cm de profundidade |
| --- | --- | --- |
|  | - | Construir bancada lateral direita com altura de 41cm em alvenaria com o mesmo revestimento da outra bancada existente. |
| Paredes | - | Lateral em alvenaria chapiscada, rebocada e pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida até a altura de 2,70m |
|  | - | Divisória Divilux, tipo PVP com perfis de alumínio anodizado natural e rodapés de alumínio. Paineis na cor Argila até a altura de 2,70m com vidro liso incolor a partir de 1,00m de altura e porta encabeçada com perfis de alumínio, sem visor. |
| Teto | - | Laje de cobertura chapiscada, rebocada e pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida. |
| Tomadas Elétricas | - | Colocação de 3 tomadas simples (2P+T), sendo uma para computador a 15cm da bancada mais alta e 2 tomadas, 15cm acima da bancada mais baixa. |

SALA DE MOLDAGEM

| Bancada | - | Bancada com 60cm de profundidade em alvenaria e revestida com o mesmo material e altura das outras restantes do mesmo laboratório. |
| --- | --- | --- |
| Base | - | Construção de uma base de concreto maciço, nas dimensões 40 x 40cm e altura 50cm, acabamento lixado e pintado em esmalte sintético na cor Cinza Médio, sobre massa corrida, no canto direito, em frente à bancada, para a fixação do Compactador. |
| Tomadas Elétricas | - | Colocação de 3 tomadas simles (2P+T) a 15cm da bancada e outra tomada simples (2P+T) junto à sapata do compactador. |
| Paredes | - | Em alvenaria chapiscada, rebocada e pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida até a altura de 2,70m |
| Teto | - | Laje de cobertura existente, pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida. |

SALA DO LOS ANGELES

| Tomadas Elétricas | - | Colocação de 1 tomada simples (2P+T) para o equipamento. |
| --- | --- | --- |
| Paredes | - | Em alvenaria chapiscada, rebocada e pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida até a altura de 2,70m |
| Teto | - | Laje de cobertura existente, pintada com tinta látex, na cor Branco Neve, acabamento fosco sobre massa corrida. |

LABORATÓRIO DE ASFALTO - GERAL

| Armários | - | Colocação de armários altos (h=1,50m) em toda a parede restante entre as Salas de Moldagem e do Triaxial de Asfalto, com altura de 65cm e portas de abrir. Armários em MDF revestidos externamente com fórmica TX Branca (L120). |
| --- | --- | --- |
|  | - | Colocação de portas de correr sob bancadas existentes, em MDF e revestidas externamente com fórmica TX Azul Cobalto (L012). |
| Prateleiras | - | Colocação de prateleiras apoiadas em estrutura metálica, a 50cm da bancada existente, em MDF revestido com fórmica TX Branca (L120). |

LABORATÓRIO DE SOLOS - GERAL

| Armários | - | Colocação de portas de correr sob bancadas existentes, em MDF e revestidas externamente com fórmica TX Azul Cobalto (L012). |
| --- | --- | --- |
| Prateleiras | - | Colocação de prateleiras apoiadas na estrutura do mezanino, a 50cm da bancada existente, em MDF revestido com fórmica TX Branca (L120). |